System śledzenia obiektów
w czasie rzeczywistym

Raport z projektu

Autorzy: Maciej Nowak (MN), Mikołaj Twaróg (MT)

Platforma: dwie płytki Digilent Basys 3 • język SystemVerilog

Ostatnia modyfikacja: 01.09.2026

Spis treści

1.	Repozytorium git	3

2.	Wstęp	3

3.	Specyfikacja	3

3.1.	Opis ogólny algorytmu	3

3.2.	Tabela zdarzeń	4

4.	Architektura	5

4.1.	Moduł top_camera_basys3	5

4.1.1.	Schemat blokowy	5

4.1.2.	Porty	5

4.1.3.	Interfejsy	5

4.2.	Moduł top_servo_basys3	6

4.2.1.	Schemat blokowy	6

4.2.2.	Porty	6

4.2.3.	Interfejsy	6

4.3.	Protokół komunikacji między płytkami	6

4.4.	Rozprowadzenie sygnałów zegarowych	7

5.	Implementacja	8

5.1.	Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado	8

5.2.	Wykorzystanie zasobów	8

5.3.	Marginesy czasowe	8

5.4.	Wyniki generowania bitstreamów	9

6.	Konfiguracja sprzętu	9

6.1.	Wykorzystane elementy	9

6.2.	Połączenie dwóch płytek	9

6.3.	Podłączenie urządzeń peryferyjnych	9

6.4.	Przełączniki i diagnostyka	9

6.5.	Kalibracja położenia	10

6.6.	Programowanie	10

7.	Film	10

# Repozytorium git

Kod źródłowy, pliki ograniczeń oraz skrypty budowania znajdują się w repozytorium:

https://github.com/MTwarog04/realtime_color_tracking_systemverilog

Raport opisuje stan gałęzi MT zweryfikowany 01.09.2026. W chwili generowania danych implementacyjnych katalog roboczy Git był czysty.

# Wstęp

Celem projektu jest sprzętowa realizacja systemu śledzenia niebieskiego obiektu w czasie rzeczywistym. Obraz z kamery OV7670 jest analizowany bezpośrednio w układzie FPGA, a wykryta pozycja obiektu steruje dwuosiowym mechanizmem złożonym z dwóch serwomechanizmów MG90S i modułu laserowego.

System wykorzystuje dwie płytki Digilent Basys 3. Pierwsza odpowiada za konfigurację kamery, przetwarzanie obrazu, prezentację podglądu VGA i wysyłanie współrzędnych. Druga odbiera dane, sprawdza ich poprawność i generuje dwa przebiegi PWM sterujące osiami PAN oraz TILT. Podział ogranicza liczbę przewodów między płytkami do sygnału UART i wspólnej masy; obraz nie jest przesyłany między układami.

Na monitorze wyświetlany jest obraz XGA 1024×768 przy 60 Hz. Czerwony znacznik wskazuje środek obiektu, a położenie wiązki lasera jest korygowane wraz z jego ruchem. Przełączniki na płytce kamery umożliwiają uruchomienie trybu diagnostycznego i obserwację wybranych składowych obrazu.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

1.  Po resecie płytka kamery generuje zegary robocze i konfiguruje rejestry OV7670 przez interfejs SCCB.

2.  Strumień 640×480 jest próbkowany w domenie PCLK i redukowany do obrazu roboczego 320×240.

3.  Piksele są rozdzielane na składowe Y, Cb i Cr. Klasyfikator tworzy maskę pikseli odpowiadających barwie niebieskiej.

4.  Filtr sąsiedztwa 3×3 ogranicza pojedyncze zakłócenia. Analiza obszarów ocenia rozmiar, proporcje, stopień wypełnienia i podobieństwo do koła, dzięki czemu odrzucane są drobne oraz niepożądane niebieskie fragmenty.

5.  Spośród maksymalnie 16 obszarów wybierany jest cel, a jego środek jest wygładzany w kolejnych ramkach.

6.  Pozycja X/Y i flaga ważności są raz na ramkę przesyłane pakietem UART do drugiej płytki. Równocześnie obraz i czerwony znacznik trafiają do toru VGA.

7.  Płytka serwa akceptuje wyłącznie kompletny pakiet z poprawnym CRC. Sterownik uwzględnia strefę martwą, ograniczenie kroku, zakres ruchu i ofset wynikający z montażu kamery oraz lasera.

8.  Dwa generatory PWM wytwarzają sygnały 50 Hz o impulsie 1–2 ms dla osi PAN i TILT.

Rysunek 1. Uproszczony przepływ danych w systemie dwupłytkowym.

## Tabela zdarzeń

| Kategoria | Zdarzenie / warunek | Działanie układu |
| --- | --- | --- |
| Uruchomienie | Włączenie zasilania lub naciśnięcie BTNC | Reset logiki, stabilizacja MMCM, inicjalizacja pozycji serw i rozpoczęcie konfiguracji OV7670. |
| Kamera | Zakończenie konfiguracji OV7670 | Uaktywnienie poprawnego podglądu; LED0 płytki kamery sygnalizuje gotowość. |
| Obraz | Odebranie ważnego piksela | Aktualizacja maski, analizy obszarów i pamięci obrazu. |
| Ramka | Początek nowej ramki | Ustalenie wyniku śledzenia i zainicjowanie wysłania jednego pakietu pozycji. |
| Detekcja | Obiekt spełnia kryteria koloru i kształtu | Ustawienie target_valid oraz aktualizacja wygładzonych współrzędnych środka. |
| UART | Poprawny pakiet z CRC | Aktualizacja współrzędnych po stronie serwa i wykonanie kroku regulatora. |
| UART | Niepoprawny pakiet | Dane nie sterują serwami; błąd zostaje zapamiętany na LED1 płytki serwa. |
| UART | Brak poprawnego pakietu przez 0,5 s | Wyzerowanie flagi celu i oznaczenie łącza jako nieaktywnego. |
| Diagnostyka | SW15 = 1 | Wyświetlenie wybranego kanału diagnostycznego zamiast standardowego obrazu. |

# Architektura

Projekt składa się z dwóch niezależnych modułów najwyższego poziomu i dlatego wymaga dwóch bitstreamów: top_camera_basys3.bit oraz top_servo_basys3.bit. Wspólny format pakietu UART jest zdefiniowany w pakiecie tracking_uart_pkg.

## Moduł top_camera_basys3

Osoby odpowiedzialne: MN, MT

### Schemat blokowy

Rysunek 2. Główne moduły i interfejsy w torze kamery.

### Porty

| Port / grupa | Kierunek | Szerokość | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | Zegar płytki Basys 3, 100 MHz. |
| btnC | input | 1 | Reset użytkownika; aktywny stan wysoki. |
| sw | input | 16 | Nastawy klasyfikacji i wybór trybu diagnostycznego. |
| led | output | 16 | Gotowość kamery, diagnostyka, ważność celu i liczność maski. |
| ov7670_data | input | 8 | Magistrala danych pikselowych kamery. |
| ov7670_vsync, href, pclk | input | 3 × 1 | Synchronizacja strumienia obrazu. |
| ov7670_sioc | output | 1 | Zegar interfejsu konfiguracyjnego SCCB. |
| ov7670_siod | inout | 1 | Dane interfejsu konfiguracyjnego SCCB. |
| ov7670_xclk | output | 1 | Zegar referencyjny 10 MHz dla OV7670. |
| vgaRed, vgaGreen, vgaBlue | output | 3 × 4 | Składowe RGB podglądu VGA. |
| Hsync, Vsync | output | 2 × 1 | Synchronizacja XGA 1024×768 @ 60 Hz. |
| uart_tx | output | 1 | Asynchroniczna transmisja pozycji do płytki serwa. |

### Interfejsy

| Interfejs | Źródło | Cel | Przenoszone informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| cam | OV7670 | capture / configurator | Piksele, PCLK, HREF, VSYNC oraz SCCB. |
| pixel | capture | classifier, filtr, centroid, framebuffer | Y/Cb/Cr, współrzędne i sygnał ważności piksela. |
| track | centroid / smooth_tracker | VGA, UART TX | Współrzędne środka i flaga poprawnego celu. |
| vga | top_vga | Złącze VGA | RGB 4:4:4, HSYNC i VSYNC. |
| tracking_uart | tracking_uart_tx | Płytka serwa | Siedmiobajtowy pakiet pozycji. |

## Moduł top_servo_basys3

Osoba odpowiedzialna: MN

### Schemat blokowy

Rysunek 3. Główne moduły i interfejsy w torze serwomechanizmów.

### Porty

| Port / grupa | Kierunek | Szerokość | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | Zegar płytki Basys 3, 100 MHz. |
| btnC | input | 1 | Reset użytkownika; aktywny stan wysoki. |
| uart_rx | input | 1 | Wejście pozycji z JA1; rezystor podciągający utrzymuje stan spoczynkowy. |
| led | output | 4 | Stan łącza, błąd pakietu, ważność celu i poziom RX. |
| servo_pan_pwm | output | 1 | PWM osi poziomej, JXADC XA1_P / pin J3. |
| servo_tilt_pwm | output | 1 | PWM osi pionowej, JXADC XA2_P / pin L3. |

### Interfejsy

| Interfejs | Źródło | Cel | Przenoszone informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| tracking_uart | Płytka kamery | tracking_uart_rx | Pakiet pozycji i flaga celu. |
| target | tracking_uart_rx | servo_controller | X[8:0], Y[7:0], valid i impuls packet_strobe. |
| servo_cmd | servo_controller | 2 × pwm_generator | Podpisane pozycje PAN i TILT zakodowane na 8 bitach. |
| servo_pwm | pwm_generator | MG90S | Impulsy sterujące 50 Hz, 1–2 ms. |

## Protokół komunikacji między płytkami

Łącze pracuje z szybkością 100 000 bodów w formacie 8-N-1. Jeden pakiet zajmuje siedem bajtów, czyli 70 bitów wraz z bitami startu i stopu; czas transmisji wynosi około 700 µs. CRC-8/ATM używa wielomianu 0x07, wartości początkowej 0x00, bez odbicia bitów i bez końcowego XOR.

| Bajt | Nazwa | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 0 | A5 | Pierwszy bajt synchronizacyjny. |
| 1 | 5A | Drugi bajt synchronizacyjny. |
| 2 | SEQ | Numer sekwencyjny pakietu. |
| 3 | X_LO | Młodsze osiem bitów współrzędnej X. |
| 4 | FLAGS | Bit 0: X[8]; bit 1: target_valid; bity 7:2 = 0. |
| 5 | Y | Ośmiobitowa współrzędna Y. |
| 6 | CRC8 | CRC obliczone z sześciu poprzednich bajtów. |

## Rozprowadzenie sygnałów zegarowych

Na obu płytkach źródłem jest generator 100 MHz. W wariancie kamery MMCM wytwarza 65 MHz dla toru VGA, logiki systemowej i UART oraz 40 MHz jako zegar referencyjny kamery. Dzielnik w top_camera generuje z 40 MHz sygnał XCLK = 10 MHz. Kamera, zgodnie z konfiguracją CLKRC, zwraca PCLK = 5 MHz. PCLK jest traktowany jako asynchroniczny względem zegarów MMCM; przejścia domen wykorzystują synchronizację i dwuzegarową pamięć ramki.

W wariancie serwa MMCM wytwarza 40 MHz. Zegar jest podawany na globalny bufor dopiero po stabilizacji bloku MMCM, co gwarantuje bezpieczne zastosowanie pozycji początkowej po włączeniu zasilania.

| Wariant | Zegar | Częstotliwość | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera | clk | 100 MHz | Wejście oscylatora Basys 3. |
| Kamera | clk_65mhz | 65 MHz | VGA XGA, logika systemowa, UART TX. |
| Kamera | clk_40mhz | 40 MHz | Zegar referencyjny i konfigurator OV7670. |
| Kamera | ov7670_xclk | 10 MHz | Zegar dostarczany do czujnika. |
| Kamera | ov7670_pclk | 5 MHz | Asynchroniczne próbkowanie danych obrazu. |
| Serwo | clk_40mhz | 40 MHz | UART RX, sterownik położenia i generatory PWM. |

# Implementacja

Poniższe dane wygenerowano w Vivado 2024.2 dla układu xc7a35tcpg236-1. Dla obu modułów wykonano syntezę, implementację, pełny DRC, analizę czasową po trasowaniu oraz write_bitstream. Wszystkie etapy zakończyły się bez błędów i bez ostrzeżeń krytycznych.

## Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado

| Wariant | Etap i identyfikator | Liczba | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kamera | Synteza — Synth 8-3332 | 26 | Nieużywane elementy sekwencyjne multipleksera pamięci ramki zostały automatycznie usunięte. Optymalizacja nie zmienia obserwowalnego działania; implementacja i DRC zakończyły się poprawnie. |
| Kamera | Synteza — Synth 8-7080 | 1 | Projekt nie spełnia kryterium równoległej syntezy. Komunikat dotyczy jedynie sposobu wykorzystania wątków przez narzędzie. |
| Kamera | Implementacja — Power 33-332 | 1 | Domyślna analiza mocy wykryła założoną wysoką aktywność sieci resetu. Ostrzeżenie wpływa na dokładność estymacji mocy, nie na DRC ani timing. |
| Serwo | Synteza — Synth 8-7080 | 1 | Projekt jest mały i nie spełnia kryterium równoległej syntezy; brak wpływu funkcjonalnego. |
| Serwo | Implementacja — Power 33-332 | 1 | Jak w wariancie kamery: ostrzeżenie dotyczy wyłącznie wektorowej estymacji aktywności dla raportu mocy. |

Podsumowanie: kamera — 27 ostrzeżeń syntezy i 1 ostrzeżenie implementacji; serwo — 1 ostrzeżenie syntezy i 1 ostrzeżenie implementacji. W obu przypadkach: 0 błędów, 0 ostrzeżeń krytycznych, DRC przed generowaniem bitstreamu bez błędów.

## Wykorzystanie zasobów

| Zasób | Kamera: użyte / dostępne | Kamera | Serwo: użyte / dostępne | Serwo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 7101 / 20800 | 34,14% | 443 / 20800 | 2,13% |
| Slice Registers | 2884 / 41600 | 6,93% | 220 / 41600 | 0,53% |
| Block RAM Tile | 16 / 50 | 32,00% | 0 / 50 | 0,00% |
| DSP | 6 / 90 | 6,67% | 5 / 90 | 5,56% |
| Bonded IOB | 63 / 106 | 59,43% | 9 / 106 | 8,49% |
| BUFG / BUFGCTRL | 5 / 32 | 15,63% | 1 / 32 | 3,13% |
| MMCM | 1 / 5 | 20,00% | 1 / 5 | 20,00% |

Największym konsumentem zasobów w części kamery jest tor obrazu, szczególnie bufor ramki zajmujący 16 bloków BRAM. Wariant serwa jest znacznie mniejszy i nie używa pamięci blokowej.

## Marginesy czasowe

| Wariant | WNS setup | TNS setup | WHS hold | THS hold | Punkty końcowe | Wynik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera | 2,813 ns | 0,000 ns | 0,127 ns | 0,000 ns | 5370 | spełnione |
| Serwo | 4,134 ns | 0,000 ns | 0,131 ns | 0,000 ns | 352 | spełnione |

Vivado podało komunikat „All user specified timing constraints are met” dla obu implementacji. TNS i THS są równe zeru, nie występują więc ścieżki naruszające wymagania setup ani hold. Raport nie wykazał ścieżek nieograniczonych.

## Wyniki generowania bitstreamów

| Płytka | Moduł najwyższego poziomu | Plik wynikowy |
| --- | --- | --- |
| Kamera | top_camera_basys3 | results/top_camera_basys3.bit |
| Serwo | top_servo_basys3 | results/top_servo_basys3.bit |

# Konfiguracja sprzętu

## Wykorzystane elementy

| Element | Liczba | Rola |
| --- | --- | --- |
| Digilent Basys 3 (Artix-7 XC7A35T) | 2 | Oddzielna płytka kamery i płytka serwa. |
| Kamera OV7670 | 1 | Źródło obrazu i zegara PCLK. |
| Serwomechanizm MG90S | 2 | Osie PAN i TILT mechanizmu laserowego. |
| Moduł laserowy | 1 | Wskazanie wykrytego obiektu; dokładny model nie jest opisany w repozytorium. |
| Monitor VGA | 1 | Podgląd obrazu i wyniku śledzenia. |
| Zasilacz 5 V dla serw | 1 | Stabilne zasilanie napędów ze wspólną masą z płytką serwa. |

## Połączenie dwóch płytek

Do komunikacji pomiędzy płytkami potrzebne są dwa przewody: sygnał danych i masa. Należy połączyć JA1 płytki kamery z JA1 płytki serwa oraz dowolny pin GND złącza Pmod jednej płytki z pinem GND drugiej. Pinów 3,3 V / VCC płytek nie wolno ze sobą łączyć.

| Źródło | Cel | Funkcja |
| --- | --- | --- |
| Kamera: JA1 / J1 | Serwo: JA1 / J1 | UART TX → UART RX, LVCMOS 3,3 V. |
| Kamera: Pmod GND | Serwo: Pmod GND | Wspólna masa odniesienia dla UART. |

## Podłączenie urządzeń peryferyjnych

| Urządzenie / sygnał | Płytka i złącze | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| OV7670 D[7:0] | Kamera — JB | Ośmiobitowa magistrala danych. |
| OV7670 SIOC/SIOD/VSYNC/HREF/PCLK/XCLK | Kamera — JC | Sterowanie, synchronizacja i zegary czujnika. |
| VGA RGB/HSYNC/VSYNC | Kamera — złącze VGA | Tryb 1024×768 @ 60 Hz. |
| MG90S PAN | Serwo — JXADC XA1_P, J3 | Wyłącznie sygnał PWM z FPGA. |
| MG90S TILT | Serwo — JXADC XA2_P, L3 | Wyłącznie sygnał PWM z FPGA. |
| Zasilanie serw | Zewnętrzne 5 V | Masa zasilacza musi być połączona z masą płytki serwa. |

## Przełączniki i diagnostyka

| Element | Działanie |
| --- | --- |
| BTNC | Reset odpowiedniej płytki. |
| SW15 | Włączenie trybu diagnostycznego na płytce kamery. |
| SW14:SW13 | W trybie diagnostycznym wybór: Y, Cb, Cr lub moduł chrominancji. |
| SW12 | Wybór kolejności składowych chrominancji dla formatu danych OV7670. |
| SW4:SW0 | Korekta progu składowej Cb klasyfikatora. |
| SW14:SW10 | W trybie normalnym korekta progu luminancji klasyfikatora. |
| SW9:SW5 | Nastawa minimalnej liczby pikseli obiektu; SW7:SW5 wpływają także na wygładzanie śledzenia. |

## Kalibracja położenia

Środek kamery i oś lasera są odsunięte o około 9 cm. Aktualna konfiguracja sterownika zakłada kalibrację dla odległości około 1 m i używa PAN_HOME_OFFSET = −7. Pozycja początkowa drugiej osi wynosi TILT_STARTUP_POSITION = −60. Są to parametry montażowe, które mogą wymagać ponownego strojenia po zmianie geometrii uchwytu, odległości celu lub kierunku zamocowania serw.

## Programowanie

1.  Wygenerować oba bitstreamy poleceniem ./tools/generate_bitstream.sh albo osobno w dwóch projektach Vivado GUI.

2.  Wgrać top_camera_basys3.bit do płytki połączonej z kamerą i monitorem VGA.

3.  Wgrać top_servo_basys3.bit do płytki połączonej z serwami.

4.  Połączyć JA1, wspólną masę oraz zewnętrzne zasilanie 5 V serw, a następnie zresetować obie płytki.

# Film

Link do filmu prezentującego działanie systemu: do uzupełnienia.

Nagranie powinno pokazywać wykrywanie niebieskiego obiektu, czerwony znacznik jego środka, działanie dwóch serwomechanizmów i lasera oraz możliwość włączenia trybu diagnostycznego przełącznikami na płytce kamery.